- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

为保证北京市公安局公安交通管理局的视频监控设备及系统等正常运转，减少设备及系统故障率。北京市公安局公安交通管理局现对视频监控系统中心设备维护、视频监控东区前端设备及配套设施维护和视频监控西区前端设备及配套设施维护以进行招标采购工作。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 视频监控东区前端设备及配套市政维护 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起1年

2、采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点

四、采购招标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

★1、投标人在中标后应当设立固定的维护热线电话，投标人接到采购人故障通知后2小时内到达指定维护现场，具备做到7×24小时的维护和响应能力。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

2、投标人应具备较强的室外交通视频监控设备及配套市政供电设施的维护能力和工作经验。熟悉相关维护工作流程，掌握故障判断和处理方法，具备主要部件自主维修能力，各类工程维护装备齐全。

★3、投标人为本项目提供的新建杆具的结构安全应符合国家相关标准。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

★4、投标人应具备与市政养护、园林绿化、供电、高速路产、检测鉴定等单位的协调能力，能够自行办理各类市政施工审批手续。投标人应在合同签订后30个工作日内，完成本项目前端点位维护工作所需的占道施工审批手续（有效期不低于1年）。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

★5、投标人应在合同签订后30日内完成本合同涉及的前端点位交通设施投保（含维护人员的意外保险），并向采购人提供保险合同原件。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

★6、投标人应在收到中标通知书后15日内，提供投标文件中投入本项目人员的入职合同（提供承诺函并加盖投标人公章）。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期：自合同签订起1年

五、采购标的的验收标准

详见第六章   拟签订的合同文本

六、采购标的的其他技术、服务等要求

对767套位于东区（主要东城、朝阳、丰台、通州、亦庄）前端视频监控设备及配套市政供电设施开展日常巡检、故障修理、部件更换等相关维护工作，包括但不限于对检查井、电源线缆及地下管线、由设备至通信节点的通信线缆及地下管线、配电箱及箱内设备、设备机柜及内部设备、市政杆具及基础进行维护保养，以及按照采购人要求，对前端相关设备及配套市政杆具进行拆除并挪移至指定点位等工作，同时，建立报修反馈、设备平台配置、现场值守等工作机制。

前端配套市政维护内容：原维护项目的前端设备的配套市政进行维护。主要包括：保障现有设备安装的配套电源、管道、钢结构、基础、检查井正常工作，无安全隐患，还包括涉及现有设备因各种原因拆除、迁移等情况下的配套市政工程施工，如：更换故障点电源线缆、开关设备、维护损坏管道、检查井、井盖、维护钢结构基础、连接、除锈、固定、钢结构拆除、钢结构安装、电源报装、电源连接、电表续电、穿线、挪移杆具基础、管道等工作，具体要求为：

1、按要求修复系统应用中出现故障的管道，保障管道中的线缆连接正常。

2、按要求修复系统监测设备的电源故障，更换损坏的线缆、空开设备，保障系统监测设备电源供应。

3、按要求修复系统监测设备应用出现故障的钢结构，保障钢结构正常工作，无安全隐患。

4、按要求拆除和妥善保管现有系统监测设备钢结构。

5、按要求修复或新建的钢结构进行安装应预留穿线孔和穿线铁丝。

6、按要求修复或新建的钢结构基础工程：包括设置钢结构基础、杆具、检查井、基础与检查井连接管道、接地等工程。每个钢结构基础旁设置一个检查井，基础与检查井管道相连。

7、按要求修复或新建的管道工程：按实际情况铺设管道、沿桥引管、建设检查井、制作并安装设备支架和接地。

8、按要求修复或新建的电源工程：电源报装、连接工程施工，对报装电源的地点进行单排管道、电杆建设、配电箱及内部元件制作安装。提供电表并安装。

9、电缆的架设和管道铺设，电缆选用室外用的电缆。外部线缆应在钢结构杆具、地下管线或引桥管线内连接，暴露在外的线缆应采取加装套管、封堵等保护措施。

10、钢结构横向伸臂、纵向杆具，地下管线中穿好预留穿线铁丝并始终保留。

11、按照要求对钢结构除锈刷漆。

12、所有因设备挪移发生的新建钢结构杆具、基础、检查井及管线等结构主体组成部分均应在施工前由具备专业设计资质的设计单位出具设计图纸，维护单位应严格按照图纸进行施工，确保结构安全。

13、按照要求代缴电费。

14、按照要求填报设备备案信息，并按采购人要求制作、粘贴前端设备城市码。

15、要求投标人包工包料及自行办理各种手续。

16、与设备安装有关的其他配合工作。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）投标人应当编写详细的维护服务方案，维护服务方案中应包括如下内容：

1、日常维护方案：投标人应熟悉本包中视频监控设备的安装位置、设备型号、机柜类型、供电方式和软硬件调试方法，掌握采购人现有视频监控系统视频接入调试内容。日常维护方案中应详细描述各类故障的解决方法、定期巡检工作机制及市政施工各类安全防护措施等内容。

2、备品备件：投标人应根据所维护设备具体情况和维护规模，免费配备不少于维护规模5%比例的备品备件，存放在采购人指定的位置。

3、重大活动保障方案：遇有恶劣天气应急保障、重大活动安保任务时，投标人须无条件按采购人要求提前进行前端设备及配套市政供电设施的维护检查，并安排足够的维护力量第一时间开展故障抢修，确保设备正常运行，满足采购人使用需求。同时，按照采购人要求无条件安排足够的维护人员及车组至采购人指定点位进行现场备勤。

4、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

5、采购人可根据自身业务需要终止系统维护，终止系统维护须在终止的3个工作日前书面通知投标人，以便投标人按照招标方的要求停止系统维护或关闭链路，如因采购人申请时间与要求时间小于3个工作日，产生的费用仍由采购人承担。

（二）维护要求

1、维护基本要求

★1.1 投标人应在合同签订后1个月内提供不少于15台综合监测球机、10台高点摄像机、40台智能广角球机、100台一体化云台摄像机、40台智能监控球机、50台设备机箱、80台智能终端管理设备用于老旧或故障设备更换、被盗被撞设备恢复等维护需求。同时提供整机详细的部件、材料清单，包括单价和数量。前端设备出现故障无法现场修复时，投标人应在故障发现起6小时内更换备件，不得出现因部件损坏，未及时更换备件导致设备无法正常使用的情况，同时，投标人应提供详细的部件、材料型号清单交由监理单位确认（以上内容提供承诺函并加盖投标人公章）。

前述设备的技术要求详见本章（四）更新替换设备要求 第8条“设备及部件参数要求”。

1.2 合同签订后应提供2台高性能移动工作站，以适应大量数据查询、图片分析等功能，所有权归中标人所有，移动工作站内存不低于64G，独立显卡且显存不低于8G；投标人应具备移动视频采集能力，配备不少于4台移动视频监控采集设备。

1.3 投标人维护工作以设备完好率作为衡量标准，设备完好包括但不限于高清画面调阅流畅、清晰，云台控制、变倍等操作流畅不卡顿，录像回放、下载等功能正常，设备经纬度采集、备案精确，过车数据和违法数据上传符合要求，设备无弱口令、中高危漏洞等安全问题，前端设备及配套市政供电设施外观结构无明显问题。设备日完好率应不低于95%。每套设备每月完好天数应不低于当月天数的90%。（设备日完好率计算方式：功能正常设备数/设备总数）

1.4 投标人应建立维护工作派单机制，准确记录每一次维护工作内容，包括但不限于：维护派工时间、地点、派工原因等；还应建立维护工作工程量确认单，包括但不限于：巡检时间、地点、次数、对应巡检图文材料；维修时间、地点、维修设备明细工作量，对应维修图文材料；更换或拆除时间、地点、更换或拆除设备明细工程量，对应更换或拆除图文材料。并实时同步配合采购人上端智能运维系统录入相关维护信息，做到精细化运维管理。

1.5 投标人应按照全市城市部件精细化管理要求，在合同签订后6个月内完成本项目范围内全部点位设备的台账建立并完成台账明细登记，每季度完成本项目范围总量的50%的台账登记，具体内容包括：设备名称、设备类型、所在地点（四至道路）、设备平台编号、使用年限、可执法类型、设备厂家、通信运营商、网络资源类型（带宽、光纤、综合接入等）。同时，按照全市统一样式要求，为本项目内全部点位加装设备箱二维码，并实现与采购人指定的城市部件管理平台二维码信息对接。

1.6 投标人应负责由设备至通信节点间的通信链路及管道的维护、更换、挪移、新建等工作，同时，投标人须按照采购人要求无条件配合进行网络综合接入改造。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

1.7 确保外场施工安全，根据《北京市实施“中华人民共和国道路交通安全法”办法》等相关法律、法规和标准等要求，做好交通安全防范措施。在巡检、抢修等维护工作中，必须严格遵守相关法律法规，并按相关法律法规要求，制定和实施安全施工规范，包括人员安全防护装备等。由于交通事故、安全隐患等原因发生的经济赔偿和诉讼等责任，全部由投标人承担，采购人不承担任何责任及费用。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

1.8 维护点位中不具备供电接入条件的，投标人可采用太阳能供电，太阳能电池板应具备前端设备不少于3天正常运行的电量负荷。

1.9 投标人应无条件按照采购人指定位置安装高点全景监控设备，并负责承担由此产生的建设、维护以及高点建筑产权方日常管理、电费等全部费用。

1.10 投标人承担维护期内综合控制机柜的运行状态通信费用，并接入采购人运维平台实现机柜状态监测和远程开关门。

1.11 投标人须按照采购人要求，提供对整套监控设备进行拆除、挪移的服务。包括但不限于对市政杆具、基础、机柜、设备、线缆等进行拆除、挪移安装，并同步新建钢结构基础、检查井、管沟、管道铺设、供电及通信线缆敷设以及电表安装和供电报装等全部必要服务，由此产生的费用由投标人承担。

2、市政维护要求：

2.1 工程质量应当达到本招标文件要求的质量标准，并达到国家或北京市本行业的质量检验评定标准。投标人应认真按照标准、规范要求施工，并随时接受采购人或监理检查。工程质量及材料达不到约定标准的部分，一经发现，投标人必须重新施工。因投标人原因达不到约定标准的，由投标人承担重新施工所发生的费用，工期不予顺延。因投标人原因工程质量达不到约定标准的，投标人承担违约责任，并承担质量不达标造成的其他相应责任。

2.2 工程完成前48小时，投标人应通知采购人指定的监理单位进行检查。检查不合格，投标人须在规定的时间内整改。

2.3 投标人提供完备的竣工资料。工程建设所用材料、线缆、辅材等须满足设备正常、安全工作所需。所用材料须适合北京室外天气状况和地质环境。

2.4 投标人应按照采购人要求拆除和妥善保管现有设备钢结构，配合采购人做好现有市政钢结构的固定资产保留工作。

2.5钢结构基础工程：包括设置钢结构基础、检查井、基础与检查井连接管道、接地等工程。每个钢结构基础旁须设置一个检查井，基础与检查井经管道相连后，做好现场恢复。

2.6管道工程：按实际情况铺设管道、沿桥引管、建设检查井、制作并安装设备支架和接地。

2.7供电工程：电源报装、配电施工，对报装电源的地点进行单排管道、电杆建设、配电箱及内部元件制作安装，提供电表并安装。与信号机维护单位签订协议并承担接电费用。

2.8通信工程：对设备至通信节点间的管线进行施工，确保设备与通信节点有效连接。按照采购人要求，优先采用有线方式，不具备地下管线施工条件的，可采用无线网桥方式，应确保设备通信畅通，由此产生的全部费用由投标人承担。

2.9电缆的架设和管道铺设：电缆包括电源线缆、信号线缆等。选用室外用的电缆。外部线缆应在钢结构杆具、地下管线或引桥管线内连接，暴露在外的线缆应采取加装套管、封堵等保护措施。

2.10钢结构横向伸臂、纵向杆具应预留穿线孔和穿线铁丝，地下管线中穿好预留穿线铁丝并始终保留。

2.11关于土方工程、钢筋混凝土工程、砖砌体工程、管线埋设、检查井、保护接地施工、钢结构杆具等应依据国家最新相关标准和采购人要求执行。

2.12要求投标人包工包料及自行办理施工所需手续。

3、日常维护要求

3.1 投标人要设立维修热线电话，安排熟悉设备、能够胜任维修工作的技术人员每周7×24小时值班。投标人应保证每周7×24小时的维护和响应能力，全市范围内故障接报后应在3小时内到达故障地点，6小时内恢复，在6小时内无法修复的，投标人应第一时间消除安全隐患并向中心值班人员做好备案，同时，报监理单位及采购人知悉。每日设备故障需当日修复，现场不能修复的，更换备件保证设备正常运转。国家法定节假日、休息日中按照日常工作日的维护要求开展维护工作。

3.2 投标人对于故障维修结果应及时向中心值班人员进行反馈，确认设备可正常使用。如因通信链路故障等原因无法修复的，应及时向值班人员反馈，并配合开展后续工作。

3.3 投标人每季度对所有前端点位至少现场巡检一次。巡检内容包括且不限于对监控设备（包括镜头及防护罩玻璃）进行一次全面清洁，对机柜内灰尘和机柜外观进行清洁，对破损线缆进行更换，对钢结构、机柜锈蚀部分进行处理，重新喷漆，检查和加固设备。重大活动保障前和雨、雪、沙暴等恶劣天气后，投标人应对图像模糊的监控设备增加进行一次清洁。

3.4 对于设备维修会引起交通拥堵、遇有勤务保障等特殊情况不能及时修复时，投标人应立即通知监理和采购人，根据采购人要求进行下一步工作。

3.5投标人应按照采购人要求对本项目内非现场执法设备进行公安部集成指挥平台及采购人视频图像采集平台的设备备案，同时进行设备违法配置。

4、重大活动维护要求

4.1 重大活动前，投标人应按照监理和采购人要求对特定路线及区域内监控设备（包括镜头及防护罩玻璃）、机柜、杆具、管井和线缆进行检修和清洁。

4.2 重大活动期间，投标人应按照监理和采购人要求在特定区域和时段内安排专职车组人员进行现场值守，随时处置突发故障。

4.3 重大活动期间，投标人应遵守各项日常维护要求。

5、维护人员和车辆要求

5.1 投标人需为本项目配备充足的维护人员，专职维修人员不得少于15人，人员在交通技术监控设备、网络通信、市政供电等方面应具备丰富的工作经验和专业知识，参与过类似交通视频监控设备建设或维护项目。投标人针对本项目对维护人员进行技术培训。

5.2 投标人需配备项目负责人（项目经理）1名，具备较好的项目管理能力、专业技术水平、协调能力和表达能力，从事大规模交通视频监控系统建设或维护工作3年以上。

5.3 投标人需配备至少2名驻场人员，负责在交管局现有视频图像信息应用系统备案前端设备基础信息，在公安部集成指挥平台及采购人现有数据采集共享平台进行设备备案，进行相关设备违法配置，以及配合上端维护人员开展前端点位数据治理，数据报送等相关工作，驻场人员应具备较好的专业技术水平、协调能力和表达能力，从事大规模交通技术监控设备系统建设或维护工作3年以上。

5.4投标人需配备文档管理员1名，负责定期收集、更新、撰写、提交项目文档材料，整理维护文档，包括但不限于运维报告等。

5.5投标人需配备安全员1名，负责项目安全事项管理。投标人应对项目人员开展安全生产教育，为维护人员购买必要的保险。

★投标人必须声明，对于维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，投标人自行承担由此产生的一切责任，并承担由此产生的所有费用（提供承诺函并加盖投标人公章）。

5.6维护人员需经采购人审核、面试通过后方可上岗，不得未经采购人同意随意调换。采购人认为维护人员不能满足工作要求时，有权随时要求投标人更换维护人员，并且投标人在收到采购人书面通知之日起7个工作日内必须更换，接替人员也须经过采购人审核、面试通过后才能上岗。

5.7 维护人员必须是投标人在职人员，不得临时外聘和兼顾其他维护项目。

5.8 维护人员应遵守国家法律法规和采购人的各项管理规定。维护人员因违反法律法规造成的人身伤害和各项损失，投标人自行承担由此产生的一切责任，并承担由此产生的所有费用。给采购人利益带来损害的，采购人有权要求投标人赔偿。

5.9 投标人需为本项目配备充足的维护车辆，专用维护车辆不得少于6辆，且至少有3辆普通维护车和3辆不低于12米的工程升降车。投标人应详细说明维护车辆数量、具体品牌、车牌号码，提供维护车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆作出说明。上述材料须加盖投标人公章。

5.10 投标人提供的维护车辆应符合本地车辆尾气排放规定。

5.11 普通维护车配备工程人员不少于2人（含驾驶员），升降车配备工程人员不少于3人（含驾驶员）。

5.12维护车辆须按照采购人要求，车内加装北斗定位设备，以便向采购人运维中心提供真实数据。相关通信费用由投标人负责。

5.13驾驶员需严格遵守国家交通法律法规。对于维护车辆及车内驾乘人员的交通事故和安全事件，投标人自行承担由此产生的一切责任，并承担由此产生的所有费用。

5.14 投标人拟配备的人员及车辆为本包专用，不允许与其他项目共用。

6、维护档案管理要求

6.1 投标人在签订合同15个工作日内，建立本项目维护文档，应至少包括维护工作派工单、维护工作日志、周报、维护工作工程量确认单等采购人要求的维护文档。

6.2投标人需建立部件更换出入库文档，每季度向采购人和监理提交。

6.3投标人每日向采购人和监理提交当日故障修复统计。

6.4 投标人每周向采购人和监理提交巡检、维修、更换等维护工作工程量确认单。

6.5 投标人应在维护期内按照采购人要求绘制各处点位最新的供电线路图。

6.6投标人应将全部挪移或新建点位设计图纸归档留存。

7、维护效果要求

7.1 投标人应确保每日前端设备完好率不低于95%（能够证明是受通信链路故障影响的除外）。

7.2每套设备每月完好天数应不低于当月天数的90%。（通信故障、线缆被盗、市政杆体被撞毁等故障情形除外）

7.3 投标人应按照公安部35114C级标准，在2024年12月底前完成核心区域内不低于20处视频前端点位的视频安全联网支撑，同时上述前端设备图像清晰、画面流畅、调阅及时、控制不卡顿，能够兼容采购人和市公安局现有的视频监控系统。

7.4 合同签订后，投标人应第一时间完成一次全部前端点位的巡检工作，摸排出达到报废年限、模拟标清、使用效果较差、覆盖场景不佳等问题设备，要2024年12月底前完成问题设备的调试和替换工作，达到视频画面高清，控制流畅，满足实际工作需求。

7.5 投标人应按照要求，针对全市高速公路主线、进京检查站、高速收费站等公安部任务要求的重要点位开展专项巡检、踏勘等工作，针对设备不符合集成指挥平台联网备案要求的重要点位，投标人应积极开展设备迁移或补点建设，确保重要点位设备联网率100%、在线率100%。（重要点位设备联网率计算方法：联网重点设备数/重点点位总数；在线率：在线重点设备数/重点设备总数；）

7.6 投标人应根据合同涉及的出入口、断面等前端点位，提升前端固定相机的采集效果，实现前端设备对车辆号牌的采集、存储、合成、上传，并同步完成全部点位设备的执法配置工作，形成正式执法。针对三环、四环、五环、六环等重要部位，按照采购人业务需求开展设备迁移工作。

8、其他要求

8.1 因交通事故、设备被盗等意外事件致使设备无法正常工作的，投标人应无条件及时完成设备恢复工作。

8.2 投标人应按采购人要求的时限完成设备拆除、挪移工作。

8.3 根据采购人需求，投标人应能实现前端设备通信链路复用。

8.4 因投标人未及时巡检维护出现设备线缆、部件破损等故障产生的一切不良影响由投标人承担全部责任。

8.5辨别设备当日是否正常上传车辆或违法数据的基本依据是通过系统上端可查询到该设备在当日有满足相关标准的能够作为执法证据的数据。

8.6 投标人应按照采购人要求对前端点位设备的基础信息进行采集、治理，在公安部集成指挥平台、市局点位治理等相关系统完成设备备案，要求备案信息准确，设备上传数据及时，满足考核工作标准。

8.7 拆除时或保管期间，因投标人管理不善造成旧件毁损、灭失的，投标人应照价赔偿。

8.8 按照采购人要求，投标人应先期配合勘察各地区需要移交接养的自建设备，制作台账。

（三）更新替换设备要求

★1、替换的设备应选用国内厂商产品，提供设备厂商的原厂服务（提供承诺函加盖投标人公章）。

2、替换的设备应能够与采购人现有系统兼容，性能指标和功能应不低于被替换的设备，满足采购人实际使用需求。

3、投标人负责设备的安装调试及设备联网，车辆和违法行为采集上传所必要的全部工作。

4、投标人应根据采购人功能要求、安全要求及时更新设备程序。

5、投标人应详细掌握设备型号、数量、安装地点等基础信息，做好备品备件及被替换设备的资产登记，协助采购人做好设备固定资产录入、机房设备信息变更等工作，确保固定资产信息、机房设备信息与实际情况一致。

6、维护期内，由投标人负责提供采购人待报废设备的存放场所，登记并妥善保管。

7、 合同签订后30日内备齐备件，备件设备部件质保期为一年。

8、设备及部件参数要求

8.1综合监测球机

（1）传感器尺寸：≥1/1.8英寸；

（2）全景通道焦距≥4mm，全景通道视场角≥180°，采用一体化设计，视频与雷达数据由一个网口输出；

（3）云台通道≥40倍光学变焦，云台通道视频及图片分辨率不低于 2560×1440；

#（4）应有1个细节摄像机、2个全景摄像机和2个雷达组成，摄像机分辨率均不低于2560×1440；

#（5）雷达检测方向不低于2个，单向车道数不低4个，雷达传感器和视频传感器检测到目标后，能够匹配到同一目标

（6）雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围，且支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动及自动标定；

#（7）支持视频及雷达的多目标检测、跟踪功能；支持显示目标的相对位置坐标、车道号、速度、航向角；

（8）支持机动车违停抓拍，符合GA/T 1426-2017和GA/T 832-2014相关要求；

（9）防护等级不低于IP67。

8.2高点摄像机

#（1）应配备GPU芯片，支持视频结构化功能，其中包括机动车抓拍、机动车属性提取、非机动车抓拍、非机动车属性提取、人体抓拍、人体属性提取、人脸抓拍、人脸属性提取、机非人数量统计，搜索报表，设备应支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集监视、人车分类报警、联动跟踪；

#（2）支持不低于60倍光学变倍；

（3）传感器尺寸不低于1/1.8英寸；

（4）照度：彩色：≤0.005Lux@F1.4 黑白：≤0.0005Lux@F1.4；

（5）配备不低于8W红外激光器；

（6）旋转角度：水平方向360°连续旋转，垂直方向-45°～90°连续监测；

（7）支持光学透雾和雨刷功能；

（8）设备应支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

#（9）、需内置镜头,内置GPU芯片,≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS视频输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥7个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个RS485接口、≥1个复位键、≥1个SD卡槽。

8.3智能广角球机

#（1）传感器尺寸：≥1/1.8英寸，GPU芯片：≥2颗；

（2）照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；

（3）全景通道焦距≥2.8mm，细节通道≥50光学变焦；

（4）补光灯距离：全景不低于30米；细节不低于250米；

#（5）应有1个细节摄像机和2个全景摄像机组成，全景输出分辨率不低于3632×1632；

#（6）全景画面水平视场角≥190°，垂直视场角≥80°；

#（7）全景通道拼接偏差像素不大于4个像素，可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°；

#（8）全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测距离不低于50米；

（9）支持违法停车抓拍功能，图片模式符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定；白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%；

（10）防护等级不低于IP67。

8.4一体化云台摄像机

（1）应配备GPU芯片，支持机动车、非机动车、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图；

（2）支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情；

（3）支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；

（4）有效像素不低于400万像素、光学变倍不低于32倍；

（5）照度：彩色：≤0.005lux@F1.6，黑白：≤0.0005lux@F1.6；

（6）红外不光距离：≥350米

（7）旋转角度：水平方向360°连续旋转，垂直方向-45°～90°；

#（8）云台定位准确度≤0.01°；

#（9）垂直角度范围：-60°~90°。

（10）支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

8.5智能监控球机

#（1）传感器尺寸：≥1/1.8英寸， GPU芯片：≥4颗，陀螺仪：≥1个；

（2）变倍：全景通道≥25倍；细节通道≥40倍；

（3）照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；

（4）补光灯：红外照射距离≥200 m；

#（5）应有1个细节摄像机和2个全景摄像机组成，雨刷数量不低于3个，摄像机分辨率不低于2560*1440；

#（6）全景摄像头水平旋转范围：0°~240°，垂直旋转范围：-33°~90°；护罩水平旋转范围：0°~280°；细节摄像头水平旋转范围：0°~360°，垂直旋转范围：-40°~90°；

（7）应支持违停、压线、逆行、变道、掉头、机占非违章事件进行检测取证；

#（8）应具备布控黑名单功能，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加不低于1万个车牌；

#（9）应具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像

（10）防护等级不低于IP67。

8.6设备机箱

（1）设备接口：≥6 个RJ45 接口、≥1个光纤接口、≥1 个RS485 接口、≥1 个DC12V 输出接口、≥3个AC220V 输出接口、≥1 个风扇电源接口、≥1 个门磁输入接口、≥1个报警输出接口；

（2）工作电压：AC150V~265V，工作温度-20℃~60℃；

（3）具备网络交换功能，可划分VLAN，支持4G全网通无线通讯；

（4）具备网络监测、供电监测及报警功能；

（5）可通过软件远程手动开启/关闭电源输出接口、定时开启/关闭电源输出接口，当设备检测到外接网络设备网络中断时，可对供电端口进行自动重启；

（6）软件可显示设备箱门状态、温度值、湿度值、风扇转速值、用电量、实时功率、连续无故障时间，当出现市电中断、温度超限、非授权开门等情况，软件显示报警信息；

（7）可通过软件远程对设备进行参数修改和固件升级，可配置设备的经纬度坐标值，可配置NTP网络校时；

#（8）设备可对接入同一网络的其他设备如服务器、网络摄像机等进行身份鉴别，身份鉴别方式支持基于802.1X协议的认证方式和基于“IP、MAC、端口号”三要素绑定的认证方式，对于已授权设备允许接入同一网络，未授权设备则禁止其接入；

（9）防火墙模块具备数据报文过滤功能，可制订包含源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口等元素的安全访问控制黑白名单；

#（10）IDS模块可识别和检测端口扫描，协议异常，拒绝服务攻击，缓冲区溢出攻击和基于规则库的漏洞攻击等网络攻击行为；

#（11）可对采集的安全事件进行日志审计，日志内容包括事件发生时间、事件安全等级、事件名称、事件类型、事件描述、源地址和目的地址等；

（12）对于存储的配置和控制信息、安全事件和告警信息等数据具有防篡改保护机制。

8.7智能终端管理设备

（1）嵌入式一体化设计，采用嵌入式Linux实时操作系统，适合室外环境运行；

（2）内存不低于4GB；

#（3）内置不少于8T存储容量；

#（4）智能终端管理设备应能够存储不低于30天的全部接入摄像机所拍摄录像和采集的图片；

（5）支持：H.265、MPEG4、MJPEG编码，支持违法图片合成及支持视频拼接功能；

（6）配置北斗/GPS校时模块，支持北斗/GPS校时；

（7）具备断网续传功能，当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台。

（四）违约责任

1、严格落实市委市政府、公安部、市公安局等上级单位下发的工作任务和制度考核，投标人承担的运维内容出现被上级单位通报的问题，每次对每处问题点位扣维护费2000元。

2、投标人未在合同约定期限内提供本项目要求数量的设备及备件的，每超过1天扣除维护费10000元作为罚款。

3、经采购人及监理单位确认，投标人实际维护工作内容与维护工作工程量确认单及智能运维系统登记信息不一致的，每出现一次扣除维护费5000元作为罚款。

4、每月统计每套设备故障天数，当月累计达到3天故障时间后，每增加故障天数1天扣维护费2000元。（故障时长不足24小时的按1天算）设备月完好率低于90%的，每月每套设备扣除维护费5000元。（从合同有效期日起第二周开始统计）

5、在视频存储有效期内，因前端设备故障、市政供电问题、设备 通信节点的通信链路问题导致录像无法调取的，每一处扣维护费5000元。

6、投标人未按照采购人要求内容及时限完成设备台账明细登记的，未完成部分，每套设备扣除维护费500元作为罚款；未按照采购人要求完成设备箱二维码加装且实现指定平台信息对接的，未完成部分，每套设备扣除维护费500元作为罚款。

7、经采购人及监理单位确认，投标人未按照国家或北京市本行业的质量检验评定标准及采购人要求进行施工，工程质量及材料达不到相关标准的，每出现一次扣除维护费5000元。

8、投标人未按照道路、桥梁、绿化等产权单位要求施工的，每出现一次扣除维护费5000元。

9、投标人未按照采购人要求值班或响应的，每出现一次扣除维护费2000元作为罚款；未按照规定时限到达故障地点或恢复故障的，每出现一次扣除维护费2000元作为罚款。

10、设备出现画面调阅不流畅、不清晰，云台控制、变倍等操作不流畅，录像无法回放、下载等以上任一现象，投标人未按采购人要求时限修复的，每出现一次扣除维护费2000元作为罚款；投标人未按采购人要求时限完成设备拆除、挪移或新建的，每超出一天扣除维护费2000元作为罚款。（时长不足24小时的按1天算）

11、在重大活动保障期间，所涉及的相关重要点位视频监控设备出现故障的，每次扣维护费50000元。

12、因运维不力导致前端点位出现安全事故或严重风险隐患的，每次扣维护费10000元。

13、投标人未按采购人要求时限完成非现场执法设备违法配置及备案的，每出现一次扣除维护费2000元作为罚款；因投标人设备调试或违法配置问题，造成产生错误执法数据的，每条错误数据扣除维护费500元作为罚款，造成严重影响的，扣除当季结算周期维护费用的50%作为罚款。

14、违法采购人机房管理、疫情防控等内部管理规定的，每次扣维护费2000元。

15、投标人配备的人员及车辆非本包专用的，发现一起扣除维护费30000元。

16、投标人未按照采购人维护要求执行的，每次扣维护费5000元。

17、每个付款周期结束后7日内，投标人提交付款材料，未按时提交材料或提交材料不符合采购人付款要求的，每延迟一日/每发生一次，按照应付款金额的10%扣除违约金，违约金达到应付款的30%时或付款材料不合格整改达3次，本付款周期不再支付任何款项。

18、累计扣除合同总额的10%或投标人未按采购人工作要求开展工作给采购人造成重大影响的，采购人有权单方面解除合同。

19、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备，同时加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单。失信企业，在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，以及加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单的企业及法定代表人再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

20、采购人可根据自身业务需要终止系统维护，合同期剩余时长不再像投标人支付费用。（不视为违约）

21、投标人违约行为给采购人造成的损失超过该违约行为的扣款的，则投标人按采购人直接损失的120%赔偿。

（五）付款条件与方式

1、结算周期原则按3个月计算，支付资金计算方式=（3个月/12个月）乘以合同金额。特殊情形下可提前结算，支付资金计算方式=（结算天数/365天）乘以合同金额。

2、每个结算周期结束后，由投标人提供周期内的《维护工作总结》、《维护设备完好率统计表》、维护工作工程量确认单，由监理方进行确认，在监理方出具《维护工作确认报告》后，由采购人、监理方和投标人三方签字，采购人根据投标人实际发生工作量向投标人支付维护费用，维护费用最多不超过中标金额的25%，乙方须同时提供等额发票。

其中，每季度设备完好率不低于95%的支付100%款项，低于95%且高于或等于90%的支付90%款项，低于90%且高于或等于80%的支付80%款项，低于80%且高于或等于60%的支付50%款项，低于60%的不付款，终止合同。（每季度设备完好率计算方法为当季度每周设备完好率的算术平均值）（每周设备完好率计算方式：功能正常设备数/设备总数）

最后一笔付款，须在本项目档案归档工作完成并经甲方认可后，且与下一期运维中标单位完成设备固定资产、设备完好率（不得低于90%）交接后，进行支付。

附件一：视频监控前端主要设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机（室外） | 海康威视 | DS-2DY7220W-A | 台 |
| 2 | 高清镜头（室外） | SANYO | VCC-HDN4000PC | 台 |
| 3 | 前端智能检测设备（室外） | 富盛星 | FEC-T01 | 台 |
| 4 | 室外直流变速云台 | BWT | P16T/D | 台 |
| 5 | 室外全天候防护罩 | BWT | HS01-40 | 台 |
| 6 | 直流变速解码器 | BWT | TRX18D | 台 |
| 7 | 电源模块 | 定制 | 定制 | 台 |
| 8 | 工控机 | 定制 | 定制 | 台 |
| 9 | 光端机 | 富盛星 | FEO-VE/VD1221E-40 OPRACK4000 | 台 |

注：

1、系统定制软件故障，由投标人负责修复，此费用采购人不另行支付。

2、在维护工作中出现的其他辅材、辅料及维护费用应包含在投标人所报投标总价中，不再另行计费。

（六）其他说明

如为联合体投标，联合体牵头人和联合体其他成员双方通过签订双方协议明确权利和义务。联合体牵头人的开户行账号为本项目唯一接收采购人支付本项目货款及向采购人开具本项目增值税发票的单位。