- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | 1 | 台 |  |

二、项目背景或简况

新购GPU服务器，主要用来人工智能视频数据的分析，对视频进行语音、文字、人脸、物体、场景多维度分析，输出视频泛标签，提升搜索推荐效果可针对直播中的精彩瞬间进行分析，并输出相关标签和对应时间戳，GPU能够应对多线程的视频处理，在人工智能及图像分析识别领域，大大缩短计算及训练的时间。

- 技术指标要求

- ①指标按重要性分为“★”和“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标。

- ②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品彩页或其他投标人加盖公章的承诺材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 是 |
|  | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持≥32个DDR5内存插槽 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、M.2、U.2等存储接口 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 插槽或接口应不少于12个； | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★主板OCP 插槽数量 | 支持 OCP3.0插槽的数量不少于 1 个 | 否 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥32 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR5 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★内存通道 | 每个CPU内存通道≥8，最大支持32个DDR5内存插槽 | 否 |
|  | 产品规格 | 存储规格 | ★硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 配置≥2*960GB/SATA 6Gb/2.5寸/读取型 <1DWPD SSD；≥2块*7.68TB/2.5寸/U.2/NVME/PCIE4.0/读取型 SSD； | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 配置≥4块 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱可支持的3.5寸硬盘数量≥12，NVME SSD硬盘数量≥8 | 否 |
|  | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE。 网卡控制器：可选1个万兆网口，兼容千兆网络，且支持OCP网卡； 实配网卡: 不低于双口千兆RJ45接口 支持PCIE扩展槽位，其中支持4个PCI-E 5.0×8全高，8个PCI-E 5.0×16全高，1个OCP3.0网卡插槽；支持≥8张400Gb ETH和 IB高速智能网卡 | 否 |
|  | 产品规格 | 外部接口 规格 | ★显示接口 | ≥1个VGA显示接口 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥2个前置USB3.0接口 | 否 |
|  | 产品规格 | 电源规格 | ★电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥8 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2块2400W电源，≥6块3200W电源 | 否 |
|  | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★尺寸（高 ×宽×深） | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要:建议尺寸≤352mm(高)×447mm(宽)×900mm(深) | 是 |
|  | 产品规格 |  | ★CPU 个数与机柜高度单位(U) 比 | 供应商给出 CPU 个数与机柜高度： 本项目需CPU个数≥2颗，标准8U双路机架式加速计算服务器，配置安装导轨，整机模块化设计，方便维护管理。 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ;工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB。 | 否 |
|  | 产品规格 | A I 计算单元规格 | ★A I 计算单 元 | 实配≥8块AI计算单元，单卡要求：单精度性能FP32≥44TFLOPS，双精度性能FP64≥1TFLOPS，GPU显存≥96GB，显存带宽≥4TB/s，功耗≤400W，NVLink≥900GB/s，Pce Gen5 x16 128GB/s | 否 |
|  |  | A I 计算单元规格 | ▲模型调优 | 投标人具备人工智能大模型调优能力，支持不同参数量模型在不同计算规模下的实测性能数据。包含（1）测试基本信息，要求包含硬件环境、软件环境、模型介绍和测试方法；（2）模型参数量在百亿数量级、千亿数量级性能测试结果；（3）GPU卡并行度在百个、千个数量级扩展性测试结果，要求扩展性大于90%。需提供盖章承诺函。 | 是 |
|  | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 。 须可安装于标准42U机柜中，深度≤900mm | 否 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
|  | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 功能要求 | 整机功能 | ★其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 15个高性能热插拔风扇，支持N+1冗余，电源模块标配独立风扇。 | 是 |
|  | 功能要求 | 管理系统 功能 | ★BMC固件基础功能 | 1) 支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 5)设备的BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 6)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能； 7)支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC和BIOS 等； 8)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能 d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能 n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 | 否 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
|  | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 否 |
|  | 功能要求 | 服务器功能 | ▲性能调优 | BMC可以根据主机系统工作负载的特性，自动推荐和场景匹配的性能模板 | 是 |
|  | 功能要求 |  | ▲便捷运维 | 服务器支持外接USB WIFI模块，管理员可使用手机或PC通过无线登录BMC | 是 |
|  | 功能要求 |  | ▲安全检测 | 支持通过BMC页面带外设置BIOS选项，不限于启动项、CPU参数调节、带外配置PCIE参数等 | 是 |
|  | 功能要求 |  | ▲带外配置BIOS参数 | 支持检测BMC存在的安全隐患。可通过安全仪表集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险。 当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性 | 是 |
|  | 功能要求 |  | ▲系统升级 | 不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 | 是 |
|  | 功能要求 |  | ▲服务器安全性监控 | 服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域 | 是 |
|  | 安全要求 | 关键部件 安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求 | 否 |
|  | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
|  | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 | 否 |
|  | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 | 否 |
|  | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是 |
|  | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | 否 |
|  | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 | 否 |
|  | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 主频 | 采用X86架构，CPU≥2颗，单颗CPU主频≥2.4GHz，TDP≤350W； | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥44C | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★单CPU 末级缓存容量 | ≥97MB | 否 |
|  | 性能要求 | 内存性能 | ★单内存模块容量 | 实配≥16x64GB/DDR5/4800MHz/ECC/REG | 否 |
|  | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s | 否 |
|  | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 是 |
|  | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 可靠性要 求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h | 否 |
|  | 可靠性要 求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
|  | 可靠性要 求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 | 是 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 | 是 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 是 |
|  | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级 产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 是 |
|  | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 质保期内供应商需提供上门服务的能力 (1小时内响应，2小时上门，4小时给出解决问题的方案或者故障恢复，如遇需要更换配件的情况提供，可提供备件服务。) | 是 |
|  | 服务要求 |  | ▲提供驻场服务 | 供应商需提供至少1名及以上具备信息系统管理师及以上资质的技术人员，在项目实施期及质保期提供不少于6个月的驻场服务，提供计算调优方面的技术支持与保障。 | 是 |
|  | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售，供应商需提供承诺书。 | 是 |
|  | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是 |

四、售后服务及培训要求

质保期限及质保服务标准：质保期限为3年，设备原厂提供售后服务，服务期内维修、上门服务、材料、随时接受咨询；服务响应时间：接通知之后2小时内到达指定地点。投标人需提供针对以上售后服务要求的承诺函。

投标人需提供质保期满后的技术服务承诺函：针对本项目的质保期外服务承诺及质保期后的优惠措施，承诺函的内容可包含：“设备一旦出现故障，提供备品替换使用，再对故障设备进行维护;提供7*24小时维修服务，在接到用户服务请求后，1小时内作出响应，如果电话支持不能解决问题，应在4小时内到达现场，即时解决故障。设备故障维修只收取器件成本费及维修人工费”。

五、交货时间及地点

地点：北京舞蹈学院

时间：自合同签订之日起1个月

六、验收服务要求

在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。

货物运抵现场并安装调试正常开机运行后，采购人组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

七、付款方式

1、合同签订后30日内，采购人向中标人支付合同总金额50%的首款      元；

2、中标人交付完货物并安装调试完毕经采购人验收合格后，采购人支付中标人支付合同总金额50%的尾款      元。

中标人应提前开具符合国家规定的正式发票并交付采购人。（若中标人未按时间和要求出具发票，采购人支付时间顺延，直至中标人出具发票为止）

八、其他相关要求

实施团队：需配备实施团队负责本项目，团队成员应至少包括项目经理1名、技术负责人1名和专业技术工程师团队3人，项目经理具有本科及以上学历，高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员（CISP）认证证书及五年以上的工作经历；技术负责人（与项目经理不能为同一人）具有本科及以上学历和高级信息系统项目管理师证书；技术工程师需具备至少2名及以上国家行政机构颁发的中级以上职称工程师，1名及以上具备信息系统项目管理师的技术人员。需提供项目组成员架构明细及相应的证书材料。

九、包装要求

包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。