采购需求

- 一、项目概述

1、工程说明

1.1、工程概况

1.1.1本工程基本情况如下：

本招标工程建筑物为殡仪馆主仪式楼总建筑面积6698平方米。建筑层数：地上3层，地下1层。建筑高度：14.9米（檐口高度）。

建筑主要病害：

1、建筑屋面筒瓦局部缺失、残损、碎裂，钉帽缺失严重，瓦面提节夹垄灰残损、脱落严重，脊部勾缝灰残损、脱落严重，造成瓦件及脊构件多处松动，有随时掉落的可能：琉璃瓦崩、炸裂、褪色。

2、建筑上架彩画局部龟裂、起翘、着尘污染、整体褪色严重：游廊天花部位地仗局部残损、开裂，彩画局部起翅、开裂，雨渍污损严重。

3、建筑下架地仗局部残损：油饰龟裂，局部残损脱落、褪色较为严重。

4、游廊吊挂楣子地仗残损、开裂，局部脱落严重，彩画龟裂、污损、褪色严重。

1.1.2本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

本工程位于北京市石景山区石景山路9号。

1.2、招标要求：

1.2.1、建筑屋面补配缺失的筒瓦及钉帽，更换残损、碎裂的筒瓦，更换崩釉、炸裂、褪色严重的琉璃瓦及脊构件，屋面全部重新捉节夹垄，脊部重新勾缝；

1.2.2、建筑上架彩画清理除尘、裂缝处理、修补及见色过色还新：对游廊天花部位地仗局部开裂部位重做地仗，找补局部残损地仗，对局部起翘、开裂，雨渍污损严重的彩画铲除重绘，见色过色还新；

1.2.3、建筑下架找补局部残损的地仗进行：铲除龟裂，局部残损、褐色较为严重的油饰，全部重新涂刷铁锈红油饰；

1.2.4、对游廊吊挂楣子残损、开裂的她仗进行找补、修复：清除龟裂、污损、褪色严重的彩画，全部重绘彩画；

1.2.5、具体内容详见工程量清单及图纸。

1.3、计划工期

要求工期： 120 日历天

计划开工日期： 2024 年 11 月 12 日

计划竣工日期： 2025 年 03 月 12 日

2、承包范围：本工程承包人自行施工的工程范围如下：本项目施工图纸、工程量清单范围所有工程。

3、适用标准、规范：按照国家现行技术标准及规范；省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

4、质量要求：质量标准须达到国家施工验收规范合格标准。

5、施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。