- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量（期限） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京佑安医院历史遗留问题房屋安全鉴定项目 | 1项 | 对该项目外观状况进行全面检查，检测混凝土蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松区和不同时间浇筑的混凝土结合面质量等项目，检测过火区域构件外观缺损伤。如出现外观缺陷，记录构件缺陷位置、形态，包括裂缝的位置、长度、宽度、深度、形态和数量等，具体详见采购需求。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京佑安医院历史遗留问题房屋安全鉴定项目位于北京市丰台区右安门外西头条8号，院内房屋总建筑面积82628.01平米，房屋结构类型为钢筋混凝土结构和砖混结构。

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

合同期限：自签订合同之日起90日历天出具相应检测报告。

地点：采购人指定地点

2. 付款条件： 详见合同文本。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：详见（五）具体服务要求

5. 保险（如适用）：详见合同条款。

- 技术要求

（一）工作内容

- 调查房屋施工图纸（如有）、地质勘察报告及使用历史等有关资料；

- 外观检查：现场调查结构层数、总高、层高、跨度、结构形式等。

- 质量缺陷与损伤检测：对该项目外观状况进行全面检查，检测混凝土蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松区和不同时间浇筑的混凝土结合面质量等项目，检测过火区域构件外观缺损伤。如出现外观缺陷，记录构件缺陷位置、形态，包括裂缝的位置、长度、宽度、深度、形态和数量。

- 混凝土强度抽样检测:对构件混凝土强度进行检测，推断混凝土强度等级。

- 构件配筋配置检测：对混凝土构件中的钢筋位置、保护层厚度、直径、数量及锈蚀等项目进行检测。需要时，直接剔凿钢筋验证混凝土内部钢筋直径、保护层厚度或锈蚀情况。

- 构件尺寸偏差抽样检测：对主要结构构件的截面尺寸进行检测。

- 砌筑砖强度检测：对砌体结构砖强度进行检测并进行评定。

- 砌筑砂浆强度检测：对砌体结构砂浆强度进行检测。

- 房屋安全验算分析：得出最终结论，房屋在地震力等外力的作用下，能否安全。

- 房屋安全和抗震鉴定等。

- 其他必要的工作。

（二）检测依据（包括但不限于）：

- 《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)；

- 混凝土结构现场检测技术标准》（GBT50784-2013）；

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ／T23-2011）；

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

- 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

- 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）；

- 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）；

- 《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

- 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2013）；

- 《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2011）；

- 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ∕T136-2017）；

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）；

- 《房屋结构综合安全性鉴定标准》（DB11/637-2015）等；

- 建筑设计图纸（如有）及其它必要的标准、规范、图集，采购人提供的相关信息。

（三）验收/考核标准

根据国家及地方规范规程和行业标准，结合检测结果对该建筑结构进行分析复核计算，并出具综合安全性鉴定报告，报告份数按照采购人实际需求出具。